TEST PLAN

Water Tank Level Monitoring and Automatic Pump Control (STM32F103C8T6)

# 1. Mục tiêu & phạm vi kiểm thử

## 1.1. Mục tiêu

- Xác nhận từng module (Filter, FSM, Control, Logger) hoạt động đúng thiết kế TRƯỚC khi tích hợp lên phần cứng thật.

- Phát hiện sớm lỗi logic, đặc biệt các trường hợp biên: hysteresis, chuyển trạng thái tràn, mất tín hiệu cảm biến, khởi động ở các mực nước khác nhau.

- Đo lường độ chính xác, độ trễ phản hồi và độ ổn định của toàn hệ thống theo đúng mục 6 của đề cương.

## 1.2. Phạm vi

- Trong phạm vi: Middleware (Filter, Logger), App (FSM, Control, App), tích hợp với BSP (Relay, WaterSensor, OLED, Buzzer) — cả ở mức giả lập (mock) và phần cứng thật.

- Ngoài phạm vi: độ bền cơ khí bơm/relay, nhiễu điện từ (EMI/EMC), kiểm thử theo chuẩn công nghiệp — không cần thiết cho đồ án sinh viên.

# 2. Môi trường & công cụ kiểm thử

- STM32F103C8T6 (Blue Pill) + mạch nạp ST-Link.

- Biến trở (potentiometer) thay cho cảm biến thật trong giai đoạn Unit/Integration Test — cho phép đặt chính xác một giá trị % lặp lại được, dễ kiểm chứng kết quả.

- Bể mẫu thật (thùng nhựa/mica nhỏ) + cảm biến thật — dùng cho giai đoạn System Test.

- PC + phần mềm terminal (RealTerm / PuTTY / Termite) để xem log UART, xuất ra file CSV.

- Đồng hồ bấm giờ (hoặc oscilloscope nếu có) để đo độ trễ phản hồi.

- Máy tính + GCC: dùng để build Unit Test cho Filter/FSM chạy trên PC (host-based testing) bằng cách thay thế BSP thật bằng các hàm mock (giả lập) trả về giá trị cố định — không cần nạp lên STM32 mới test được logic, tiết kiệm thời gian rất nhiều.

# 3. Unit Test — kiểm thử từng module độc lập

Ý tưởng: thay các hàm BSP (WaterSensor_ReadPercent, WaterSensor_IsValid...) bằng bản mock trả về giá trị mình chọn trước, để kiểm soát hoàn toàn input và kiểm tra output/trạng thái có đúng như kỳ vọng không

## 3.1. Filter

| Mã | Mô tả | Input | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-FIL-01 | Input hằng số lặp lại | Gọi Filter_Update(50.0) x10 lần | Output hội tụ đúng 50.0 ngay cả khi buffer chưa đầy |
| UT-FIL-02 | Input nhảy bậc đột ngột | Filter_Update(0) x8 lần, sau đó Filter_Update(100) liên tục | Output tăng dần mượt qua nhiều chu kỳ, KHÔNG nhảy thẳng lên 100 ngay lần gọi đầu |
| UT-FIL-03 | Input có nhiễu ngẫu nhiên | Input dao động ngẫu nhiên 55-65 quanh giá trị 60 | Output dao động ít hơn input gốc (độ lệch chuẩn output < input) |
| UT-FIL-04 | Reset giữa chừng | Gọi Filter_Init() sau khi đã có dữ liệu cũ trong buffer, rồi Filter_Update(30) | Output phản ánh đúng dữ liệu MỚI, không còn ảnh hưởng bởi dữ liệu trước khi reset |

## 3.2. FSM — kiểm thử đầy đủ toàn bộ cạnh chuyển trạng thái

Ngưỡng mặc định trong fsm.h: NGƯỠNG_CẠN=20, NGƯỠNG_ĐẦY=90, NGƯỠNG_TRÀN=98

| Mã | Cạnh chuyển trạng thái | Cách test (mock) | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-FSM-01 | Init → Filling | IsValid=true, % = 10 | FSM_GetState() = FILLING |
| UT-FSM-02 | Init → Full | IsValid=true, % = 50 | FSM_GetState() = FULL |
| UT-FSM-03 | Init → Overflow | IsValid=true, % = 99 (bể đã tràn lúc khởi động) | FSM_GetState() = OVERFLOW |
| UT-FSM-04 | Init → Error | IsValid=false lúc khởi động | FSM_GetState() = ERROR |
| UT-FSM-05 | Filling → Full | Đang Filling, % tăng lên 92 | Sau 1 lần FSM_Run(): FULL |
| UT-FSM-06 | Filling giữ nguyên | Đang Filling, % = 50 (chưa đạt đầy) | Vẫn là FILLING, không đổi |
| UT-FSM-07 | Full → Filling | Đang Full, % giảm xuống 15 | Sau 1 lần FSM_Run(): FILLING |
| UT-FSM-08 | Full → Overflow | Đang Full, % tăng lên 99 | Sau 1 lần FSM_Run(): OVERFLOW |
| UT-FSM-09 | Full giữ nguyên (vùng chết) | Đang Full, % = 50 | Vẫn là FULL, không đổi |
| UT-FSM-10 | Overflow → Full | Đang Overflow, % giảm xuống 95 (< tràn, vẫn ≥ đầy) | Sau 1 lần FSM_Run(): FULL (KHÔNG về Init) |
| UT-FSM-11 | Overflow giữ nguyên | Đang Overflow, % vẫn = 99 | Vẫn là OVERFLOW |
| UT-FSM-12 | Filling/Full/Overflow → Error | IsValid=false đột ngột khi đang ở từng trạng thái (test 3 lần, mỗi lần xuất phát từ 1 trạng thái) | Cả 3 trường hợp đều chuyển đúng sang ERROR |
| UT-FSM-13 | Error → phân loại lại | IsValid=true trở lại với % = 10 / 50 / 99 (test 3 giá trị) | Chuyển đúng vào FILLING / FULL / OVERFLOW tương ứng |
| UT-FSM-14 (quan trọng) | Không nhảy tắt qua Full | Đang Filling, % nhảy thẳng từ 50 lên 99 trong 1 lần đọc (input đột biến) | Lần FSM_Run() đầu tiên: chuyển FULL (chưa lên Overflow). Lần FSM_Run() kế tiếp (% vẫn 99): mới chuyển OVERFLOW. Xác nhận KHÔNG có đường tắt Filling→Overflow. |

## 3.3. Control

| Mã | Mô tả | Điều kiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-CTL-01 | Trạng thái Filling | Mock FSM_GetState() = FILLING | Relay_On() được gọi, Buzzer_Off(), OLED hiện "Dang bom nuoc" |
| UT-CTL-02 | Trạng thái Full | Mock FSM_GetState() = FULL | Relay_Off(), Buzzer_Off(), OLED hiện "Be day - OK" |
| UT-CTL-03 | Trạng thái Overflow | Mock FSM_GetState() = OVERFLOW, giả lập relay đang bật từ trước | Relay_Off() được gọi (cưỡng bức tắt), Buzzer_On(), OLED cảnh báo |
| UT-CTL-04 | Trạng thái Error | Mock FSM_GetState() = ERROR | Relay_Off(), Buzzer_On(), OLED báo lỗi |
| UT-CTL-05 | Control_Init() an toàn | Gọi Control_Init() ngay sau khi cấp nguồn | Relay và Buzzer đều tắt ngay từ đầu (không bật ngẫu nhiên) |

## 3.4. Logger

| Mã | Mô tả | Điều kiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-LOG-01 | Có dữ liệu gửi đi | Gọi Logger_Run() 1 lần | HAL_UART_Transmit được gọi với dữ liệu khác rỗng |
| UT-LOG-02 | Đúng định dạng CSV | Bắt chuỗi log thực tế | Dạng tick,percent,state\r\n — parse được bằng Excel/Python |
| UT-LOG-03 | Tick tăng dần đúng | Gọi Logger_Run() 5 lần liên tiếp | Số tick trong log tăng dần 0,1,2,3,4 — không lặp/nhảy số |

# 4. Integration Test — kiểm thử tích hợp

| Mã | Mô tả | Cách thực hiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | WaterSensor + Filter + FSM | Xoay biến trở tăng dần từ 0% đến 100%, theo dõi qua UART log | State chuyển đúng thứ tự: Init → Filling → Full → Overflow |
| IT-02 | FSM + Control (phần cứng thật) | Quan sát relay thật khi state đổi | Nghe/thấy relay đóng khi vào Filling, cắt khi vào Full/Overflow/Error |
| IT-03 | Control + Logger + OLED đồng bộ | So sánh 3 đầu ra cùng lúc: relay, OLED, dòng log UART | Cả 3 đều phản ánh ĐÚNG và KHỚP NHAU 1 trạng thái tại mọi thời điểm, không lệch nhau |
| IT-04 | Rút dây cảm biến khi đang chạy | Đang ở Filling, rút dây cảm biến ra đột ngột | Toàn chuỗi Filter→FSM→Control→Logger phản ứng: chuyển ERROR, relay tắt ngay, log ghi nhận ERROR |

# 5. System Test — kịch bản thực tế trên bể mẫu

| Mã | Kịch bản | Cách thực hiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Khởi động khi bể đang cạn | Cấp nguồn khi mực nước < ngưỡng cạn | Init phân loại vào Filling ngay, bơm bật ngay lập tức |
| ST-02 | Khởi động khi mực nước trung bình | Cấp nguồn khi cạn < mực nước < đầy | Init vào Full, bơm KHÔNG bật (mặc định an toàn) |
| ST-03 | Khởi động khi bể đã tràn sẵn | Đổ đầy vượt ngưỡng tràn TRƯỚC khi cấp nguồn | Init vào Overflow ngay, buzzer kêu ngay khi vừa bật nguồn |
| ST-04 | Đổ nước tăng dần đến đầy | Đổ nước liên tục quan sát từ cạn đến đầy | Bơm tự tắt đúng lúc đạt ngưỡng đầy, sai số ≤ tiêu chí ở mục 6 |
| ST-05 | Xả nước giảm dần đến cạn | Xả nước liên tục | Bơm tự bật lại đúng lúc đạt ngưỡng cạn |
| ST-06 | Đổ vượt ngưỡng tràn | Tiếp tục đổ nước sau khi đã đầy | Buzzer kêu, OLED cảnh báo TRÀN, bơm vẫn tắt (không tự bật lại) |
| ST-07 | Thoát khỏi Overflow | Từ trạng thái tràn, rút bớt nước xuống dưới ngưỡng tràn nhưng còn trên ngưỡng đầy | Về Full: buzzer tắt, LCD hết cảnh báo, bơm vẫn tắt |
| ST-08 | Chống rung relay (hysteresis) | Giữ mực nước dao động liên tục quanh 1 ngưỡng (lắc nhẹ/chỉnh biến trở qua lại nhanh) | KHÔNG xảy ra đóng/cắt relay liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn |
| ST-09 | Mất cảm biến khi đang bơm | Rút dây cảm biến khi đang ở Filling | Chuyển ERROR ngay, bơm tắt an toàn, không tiếp tục bơm mù |
| ST-10 | Phục hồi sau lỗi | Cắm lại cảm biến sau khi đã vào Error | Tự động phân loại lại đúng theo mực nước hiện tại, không cần reset tay |
| ST-11 | Ổn định dài hạn | Chạy liên tục tối thiểu 2-4 giờ (24h nếu có điều kiện), theo dõi log UART | Không treo máy, không trôi ngưỡng do nhiễu tích lũy, log không mất dòng |

# 6. Tiêu chí Pass / Fail

- Sai số mực nước: |% đo được − % thực tế đo bằng thước| ≤ 5% tại mọi mốc hiệu chuẩn.

- Độ trễ phản hồi: từ lúc đạt ngưỡng đến lúc relay phản hồi ≤ 1 chu kỳ Timer + khoảng 200ms xử lý.

- Không rung relay: không có quá 1 lần đóng/cắt trong vòng 5 giây khi mực nước dao động nhẹ quanh 1 ngưỡng.

- Không treo hệ thống trong tối thiểu 2 giờ chạy liên tục (ST-11).

- Log UART không mất dòng, đúng định dạng CSV trong suốt quá trình chạy.

- Mọi test case Unit/Integration/System đều phải đạt PASS trước khi coi là hoàn thành — nếu FAIL, ghi rõ nguyên nhân và mã lỗi để sửa lại code tương ứng (Filter/FSM/Control/Logger).

# 7. Bảng tổng hợp kết quả (điền khi test thực tế)

In bảng này ra hoặc copy sang file TestReport/ để điền trong quá trình test thật, dùng cho báo cáo nghiệm thu.

| Mã Test | Mô tả ngắn | Kết quả thực tế | Pass/Fail | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-FIL-0x |  |  |  |  |
| UT-FSM-0x |  |  |  |  |
| UT-CTL-0x |  |  |  |  |
| UT-LOG-0x |  |  |  |  |
| IT-0x |  |  |  |  |
| ST-01 → ST-11 |  |  |  |  |

Ghi chú: Test plan này bám sát đúng FSM và bộ API (App/FSM/Control/Filter/Logger/BSP) đã thống nhất trong quá trình thiết kế. Nên thực hiện Unit Test trước (rẻ, nhanh, không cần phần cứng) rồi mới tới Integration/System Test để tiết kiệm thời gian debug.